第七章作业题答案

7.2 什么叫寻址方式？为什么要学习寻址方式？

答：寻址方式是指如何确定本条指令的数据地址以及下一条将要执行的指令地址的方法

寻址方式与硬件结构紧密相关，直接影响指令格式和指令功能，根据寻址方式，可以找到指令中参与操作的数据，根据指令，得出结果，学习寻址方式有助于理解计算机内部存储结构，灵活地使用合适的寻址方式进行编程

7.15 一相对寻址的转移指令占三个字节，第一个字节是操作码，第二、三个字节是相对位移量，数据在存储器中采用以高字节地址为字地址的存储方式。假设当前值为4000H，试问当结果为0，执行“JZ  * +35”和“JZ  *  -17”指令时，指令第二、第三字节的机器代码各为多少？

解：(1)指令取出后，PC值为4003H，执行JZ  * +35（+35是相对4000H处的指令地址而言），则相对位移量是35-3=32，对应的补码是00 20 H（用两个字节表示），因为数据在存储器中以高字节地址为字地址，所以先存放高字节数据，则指令后面第二、第三字节的机器代码是00H, 20H

(2) 指令取出后，PC值为4003H，执行JZ  * -17（-17是相对4000H处的指令地址而言），则相对位移量是-17-3=-20，对应的补码是FF EC H（用两个字节表示），因为数据在存储器中以高字节地址为字地址，所以先存放高字节数据，则指令后面第二、第三字节的机器代码是FFH, ECH

7.16 某机主存容量为4M16位，且存储字长等于指令字长，若该机指令系统可完成108种操作，操作码位数固定，且具有直接、间接、变址、基址、相对、立即等六种寻址方式，试回答：（1）画出一地址指令格式并指出各字段的作用；

（2）该指令直接寻址的最大范围；

（3）一次间址和多次间址的寻址范围；

（4）立即数的范围（十进制表示）；

（5）相对寻址的位移量（十进制表示）；

（6）上述六种寻址方式的指令哪一种执行时间最短？哪一种最长？为什么？哪一种便于程序浮动？哪一种最适合处理数组问题？

（7）如何修改指令格式，使指令的寻址范围可扩大到4M？

（8）为使一条转移指令能转移到主存的任一位置，可采取什么措施？简要说明之。

解：（1）单字长一地址指令格式：

| OP（7位） | M（3位） | A（6位） |
| --- | --- | --- |

OP为操作码字段，共7位，可反映108种操作；

M为寻址方式字段，共3位，可反映6种寻址操作；

A为地址码字段，共16-7-3=6位。

（2）直接寻址的最大范围为26=64。

（3）由于存储字长为16位，故一次间址的寻址范围为216；若多次间址，需用存储字的最高位来区别是否继续间接寻址，故寻址范围为215。

（4）立即数的范围为-32——31（有符号数），或0——63（无符号数）。

（5）相对寻址的位移量为-32——31。

（6）上述六种寻址方式中，因立即数由指令直接给出，故立即寻址的指令执行时间最短。间接寻址在指令的执行阶段要多次访存(一次间接寻址要两次访存，多次间接寻址要多次访存)，故执行时间最长。变址寻址由于变址寄存器的内容由用户给定，而且在程序的执行过程中允许用户修改，而其形式地址始终不变，故变址寻址的指令便于用户编制处理数组问题的程序。相对寻址操作数的有效地址只与当前指令地址相差一定的位移量，与直接寻址相比，更有利于程序浮动。

（7）为使指令寻址范围可扩大到4M，需要有效地址22位，此时可将单字长一地址指令的格式改为双字长，如下图示：

| OP（7位） | MOD（3位） | A（高6位） |
| --- | --- | --- |
| A（低16位） |  |  |

（8）为使一条转移指令能转移到主存的任一位置，寻址范围须达到4M，除了采用(7) 中的双字长一地址指令的格式外，可以通过16位的基址寄存器左移6位再和形式地址A相加，也可达到同样的效果。

总之，不论采取何种方式，最终得到的实际地址应是22位。