5、7、10、12、17、18、19、22、25，26题

5. 中断周期前是什么阶段？中断周期后又是什么阶段？在中断周期CPU应完成什么操作？

答：中断周期前是执行周期，中断周期后是取指周期。在中断周期，CPU应完成保存断点、将中断向量送PC和关中断等工作。

7. 什么叫系统的并行性？粗粒度并行和细粒度并行有何区别？

答：所谓并行性包含同时性和并发性。同时性是指两个或两个以上的事件在同一时刻发生，并发性是指两个或多个事件在同一时间段发生。即在同一时刻或同一时间段内完成两个或两个以上性质相同或性质不同的功能，只要在时间上存在相互重叠，就存在并行性。

并行性又分为粗粒度并行和细粒度并行两类。粗粒度并行是指在多个处理机上分别运行多个进程，由多台处理机合作完成一个程序，一般用算法实现。细粒度并行是指在处理机的指令级和操作级的并行性。

10. 举例说明流水线中的几种数据相关。

解：(1)写后读相关

(2)读后写相关

(3)写后写相关

举例见课本

12. 在5个功能段的指令流水线中，假设每个功能段的执行时间分别是10ns、8ns、10ns、10ns和7ns，对于完成12条指令的流水线而言，其加速比为多？该流水线的实际吞吐率为多少？

解：为了让每个功能段都能完成，取流水线各段的时间为∆t=10ns

完成12条指令，若不采用流水线，需要45*12=540ns

采用流水线后，需要50+10*11=160ns

加速比是 540/160

实际吞吐率是 12160×10-6

17. 在中断系统中INTR、INT、EINT三个触发器各有何作用？

解：INTR——中断请求触发器，用来登记中断源发出的随机性中断请求信号，以便为CPU查询中断及中断排队判优线路提供稳定的中断请求信号。

EINT——中断允许触发器，CPU中的中断总开关。当EINT=1时，表示允许中断（开中断），当EINT=0时，表示禁止中断（关中断）。其状态可由开、关中断等指令设置。

INT——中断标记触发器，控制器时序系统中周期状态分配电路的一部分，表示中断周期标记。当INT=1时，进入中断周期，执行中断隐指令的操作。

18 什么是中断隐指令，有哪些功能？

解：中断隐指令：CPU响应中断之后，经过某些操作，转去执行中断服务程序，这些操作是由硬件直接实现的

功能：(1)保存断点

(2) 暂不允许中断

(3) 引出中断服务程序

19. 中断系统采用屏蔽技术有何作用

解：中断屏蔽技术主要用于多重中断，可以改变优先等级，保证级别低的中断源不干扰级别高的中断源的中断处理过程，还可以给程序控制带来更大的灵活性。

22. 在中断处理过程中，为什么要进行中断判优，有几种实现方法，要想改变原定的优先顺序，可采取什么措施？

解：多个中断源同时请求时，按优先级次序予以响应，可以有两种实现方法：

（1）硬件实现（排队器）: 分散在各个中断源的接口电路中的链式排队器或者集中 在 CPU 内的排队器电路；（2）软件实现（程序查询），软件查询次序决定了优先级高低

使用屏蔽技术可以改变中断处理的优先等级

25. 某机有五个中断源L0、L1、L2、 L3、L4，按中断响应的优先次序由高向低排序为L0 L1L2L3L4，根据下示格式，现要求中断处理次序改为L1L4L2L0L3，根据下面的格式，写出各中断源的屏蔽字。

解：各中断源屏蔽状态见下表：

| 中断源 | 屏蔽字 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

表中：设屏蔽位=1，表示屏蔽；屏蔽位=0，表示中断开放。

26. 设某机配有A、B、C三台设备，其优先顺序按ABC降序排列，为改变中断处理次序，它们的中断屏蔽字设置如下：

| 设备 | 屏蔽字 |
| --- | --- |
| A | 111 |
| B | 010 |
| C | 011 |

请按下图所示时间轴给出的设备请求中断的时刻，画出CPU执行程序的轨迹，设A、B、C中断服务程序的执行时间均为20 s

解：A、B、C设备的响应优先级为A最高、B次之、C最低，处理优先级为A最高、C次之、B最低，CPU执行程序的轨迹图如下：