第九章作业题

5. 设机器A的主频为8MHz，机器周期含4个时钟周期，且该机的平均指令执行速度是0.4MIPS，试求该机的平均指令周期和机器周期，每个指令周期中含几个机器周期？如果机器B的主频为12MHz，且机器周期也含4个时钟周期，试问B机的平均指令执行速度为多少MIPS?

解：先通过A机的平均指令执行速度求出其平均指令周期，再通过主频求出时钟周期，然后进一步求出机器周期。B机参数的算法与A机类似。计算如下：

A机平均指令周期=1/0.4MIPS=2.5µs

A机时钟周期=1/8MHz=125ns

A机机器周期=125ns×4=500ns=0.5µs

A机每个指令周期中含机器周期个数=2.5µs÷0.5µs=5个

B机时钟周期 =1/12MHz83ns

B机机器周期 =83ns×4=332ns

设B机每个指令周期也含5个机器周期，则：

B机平均指令周期=332ns×5=1.66µs

B机平均指令执行速度=1/1.66µs=0.6MIPS

结论：主频的提高有利于机器执行速度的提高。

6. 设某机主频为8MHz，每个机器周期平均含2个时钟周期，每条指令平均有4个机器周期，试问该机的平均指令执行速度为多少MIPS？若机器主频不变，但每个机器周期平均含4个时钟周期，每条指令平均有4个机器周期，则该机的平均指令执行速度又是多少MIPS？由此可得出什么结论？

解：先通过主频求出时钟周期，再求出机器周期和平均指令周期，最后通过平均指令周期的倒数求出平均指令执行速度。计算如下：

时钟周期=1/8MHz=0.125×10-6s

机器周期=0.125×10-6s×2=0.25×10-6s

平均指令周期=0.25×10-6s×4=10-6s

平均指令执行速度=1/10-6s=1MIPS

当参数改变后：机器周期= 0.125×10-6s×4=0.5×10-6s

平均指令周期=0.5×10-6s×4=2×10-6s

平均指令执行速度=1/（2×10-6s） =0.5MIPS

结论：两个主频相同的机器，执行速度不一定一样。